吉林市生态环境局永吉县分局

关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年4月1日我局受理吉林市永盛粮业有限责任公司粮食烘干项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年4月1日－2026年4月3日（3个工作日）。

联系电话：0432-64227687

通讯地址：永吉县永吉大街1229号

邮    编：132200

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林市永盛粮业有限责任公司粮食烘干项目 | 吉林市永吉县双河镇铁南路南侧 | 吉林市永盛粮业有限责任公司 | 吉林博环环境技术有限公司 | 2026.4.1 |

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林市永盛粮业有限责任公司粮食烘干项目

建设单位（盖章）：吉林市永盛粮业有限责任公司

编制日期：      2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林市永盛粮业有限责任公司粮食烘干项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 白xx | 联系方式 | 155xxxxxxxx |
| 建设地点 | 吉林市永吉县双河镇铁南路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | 东经126度10分50.996秒，北纬43度27分50.880秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应业 A0514 农产品初加工活动 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91. 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 110 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目未批先建，项目于2022年7月建设热风炉和烘干塔等，但未造成环境影响后果，对其免于处罚。详见附件 | 用地（用海） 面积（m2） | 3862 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于农产品初加工中的粮食烘干项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合当前国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于吉林市永吉县双河镇村铁南路南侧，地理位置见附图1。本项目租赁现有工业用地，租赁协议和土地证见附件1。 本项目用地性质为工业用地，厂区东侧为空地，隔空地为农田，南侧为农田，西侧为双河镇村仓库，隔仓库为农田和永吉县君衡木材加工有限公司（已停产），北侧为空地，隔空地为双河镇铁南路和双河镇铁路。项目原料产品运输便利，项目所在区域不涉及自然与人文景观、重要湿地、生态公益林、水土流失敏感区等生态敏感区，不涉及占用生态保护红线。 根据《永吉县国土空间总体规划（2021-2035年）（公示稿）》中明确“城镇职能，中心城区县域城镇职能分为综合型、农贸型、旅游型、工贸型四种类型，规划形成以综合型城镇为枢纽，农贸、旅游、工贸游型城镇为支点，不同类型城镇间互补协作的职能结构；双河镇为工贸型、农贸型城镇”，双河镇发展定位为宜居、宜业、宜游的工贸型乡镇和生态新农村示范乡镇，本项目为玉米烘干项目，属于农产品生产加工范畴，因此本项目符合规划要求。 根据《永吉县双河镇国土空间总体规划（2021-2035年）（公示稿）》中明确双河镇发展定位为“永吉仓储物流、绿色加工建材、城郊生态休闲、文化旅游名镇”，目标为建设成以粮食流通为主的仓储物流基地，本项目为粮食烘干，干粮暂存后外售，因此本项目符合规划要求。 综上，本项目选址可行。 3、与“生态环境分区管控”的符合性 根据中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号），要求进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障。 ①生态保护红线 本项目位于吉林省吉林市永吉县双河镇铁南路南侧，根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号），吉林市永吉县共划定19个生态环境分区管控单元。确定本项目位于永吉县一般管控区，单元编号为：ZH22022130001，不涉及优先保护单元，不涉及自然保护地、生态保护红线等优先保护区域。 ②环境质量底线 本项目环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；区域地表水岔路河环境质量管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，吉林市环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。本项目所在区域环境空气、地表水、声环境均达标，根据工程分析和环保措施可知，本项目废气达标排放，厂界噪声符合标准要求，固体废物得到合理处置，对本区域环境质量影响较小，不会改变该区域现有环境功能。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目用地为工业用地，项目资源消耗主要为电能及生物质，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目用水由镇区供水管网提供；燃料为生物质颗粒；用电主要依托当地电网供电，不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号）的通知、吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）、吉林市人民政府办公室《关于印发吉林市生态环境分区管控实施方案的通知》（吉市政办函〔2024〕32号）、《吉林市生态环境局关于印发〈吉林市生态环境准入清单〉的函》（吉市环函〔2025〕47号），吉林市生态环境准入清单（总体准入要求），本项目所属管控单元为永吉县一般管控区，为一般管控单元，管控单元编号为：ZH22022130001。本项目与该准入清单符合性分析详见下表。 表1-1与吉林省生态环境准入清单符合性分析 一、全省总体准入条件. 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类范畴，为允许类，因此符合产业政策；且本项目未被列入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 符合。 项目符合产业政策要求，所在地不属于生态脆弱或环境敏感区，且不属于高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目，环境风险性较小。 本项目不属于上述重点行业。生产用热风炉燃料采用生物质燃料，不涉及新建燃煤锅炉。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 符合。 本项目不属于重大项目及重点行业，符合国家产业政策要求，可实现污染物达标排放。项目所在区域属于环境空气质量达标区。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 符合。 本项目不涉及。. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 符合。 根据“吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》”，本项目属于其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。本项目生产前将按要求申领排污许可证。本项目不涉及VOCs。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合。 本项目位于大气环境达标区，无需执行大气污染物特别排放限值。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 符合。 本项目不涉及。. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 符合。 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 符合。 本项目不涉及。. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 符合。 本项目不属于危险化学品生产企业，企业安全和环境风险性较小。. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 符合。 本项目不涉及。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 符合。 本项目不涉及。. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 符合。 本项目用地为工业用地。. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 符合。 本项目热风炉采用生物质燃料，不涉及煤炭。. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 符合。 本项目不在高污染燃料禁燃区内。. 二、重点流域总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求（松花江流域）; 符合性分析. 空间布局约束; 合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。; 符合。 本项目不属于上述各类建设项目。. 辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复、合理建设生态隔离带。; 符合。 本项目不在辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地内。. 污染物排放管控; 严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。; 符合。 本项目无生产废水产生，生活废水排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 符合。 本项目不涉及。. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。; 符合。 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。; 符合。 本项目不涉及。. 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 符合。 本项目不涉及。. 加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。; 符合。 本项目不涉及。. 开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。; 符合。 本项目不涉及。. 环境风险防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 符合。 本项目不属于上述各类建设项目。. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 符合。 本项目不涉及。. 资源利用要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。; 符合。 本项目不属于上述高耗水行业。. 统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控新立城、石头口门水库及辉发河上游蓄水、引水等水利工程供水能力和供水任务，保障饮马河、伊通河、辉发河等重点河流生态流量。; 符合。 本项目不涉及。. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。; 符合。 本项目不涉及河湖水资源开发。. 表1-2与吉林市生态环境总体准入要求符合性分析 一、吉林市生态环境总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 结合产业结构调整和城市转型升级，研究解决结构性污染问题，有计划地推进重污染企业退城入园。; 符合。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类范畴，为允许类，因此符合产业政策；且本项目未被列入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 本项目严格遵守吉林市生态准入的空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 环境 质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。; 符合。 本项目废气均采取有效措施，达标排放。. 水环境质量持续改善。2025年，全市水环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，国控考核断面地表水质量达到或优于Ⅲ类水体比例达到94.7%以上，用水效率明显提高，生态流量得到基本保障，水污染治理水平及水环境管理水平进一步提高，主要水污染物排放总量持续削减。县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，流域水环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应。; 符合。 本项目不新增外排废水，项目所在区域主要地表水体岔路河水质可满足相应水质目标。. 污染物 控制要求; 2025年，全市基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，污水收集处理率达到98%。; 符合。 本项目不涉及。. 2025年，城市生活垃圾回收利用率达到35%以上，全市建筑垃圾资源化利用率达到100%。; 符合。 本项目固废全部合理处置。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在24.44亿立方米，2035年用水量控制在31.3亿立方米。; 符合。 本项目不属于高耗水行业。. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于9031.12平方千米；永久基本农田保护面积不低于6191.27平方千米；城镇开发边界控制在468.38平方千米以内。; 符合。 本项目用地为工业用地。. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在1382.54万吨以内。; 符合。 本项目热风炉使用燃料为生物质，不涉及煤炭。. 其他; 实施工业绿色生产，促进固体废物减量和循环利用；推动大宗工业固体废物资源化利用；逐步解决工业固体废物历史遗留问题。推行农业绿色生产，促进主要农业废弃物再利用。逐步实现畜禽粪污就近就地综合利用；加大秸秆禁烧力度，推动区域农作物秸秆综合利用；提升废旧农膜及农药包装废弃物再利用水平；建立政府引导、企业主体、农户参与的回收利用体系。推动生活垃圾、建筑垃圾源头减量和资源化利用，加强生活垃圾分类。; 符合。 本项目产生的生物质灰渣、烘干过程收集的玉米皮均可再利用，符合工业绿色生产的要求。. 二、重点流域总体准入要求. 空间布局 约束; 合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。; 符合。 本项目不属于上述各类建设项目。. 饮马河等重点支流及松花湖等重要湿地要实施生态修复、合理建设生态隔离带。; 符合。 本项目不在饮马河等重点支流及松花湖等重要湿地内。. 污染物排放管控; 严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。; 符合。 本项目无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 符合。 本项目不涉及。. 加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。; 符合。 本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。 严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。; 符合。 本项目不涉及。. 开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。; 符合。 本项目不涉及。. 环境风险防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和饮马河等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 符合。 本项目不属于上述各类建设项目。. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 符合。 本项目不涉及。. 资源利用要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。; 符合。 本项目不属于上述高耗水行业。. 统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控水利工程供水能力和供水任务，保障饮马河等重点河流生态流量。; 符合。 本项目不涉及。. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。; 符合。 本项目不涉及河湖水资源开发。. 表1-3与永吉县一般管控区生态环境准入清单符合性分析 永吉县一般管控区 一般管控 ZH22022130001. 管控 类别; 管控要求; 符合性分析. 污染物排放管控; 贯彻实施国家与吉林省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。新、改、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。; 符合。 本项目符合吉林省大气、水污染相关各项标准，满足产业准入、总量控制、排放标准等要求。本项目为粮食烘干项目，不属于工业项目，无需进园区，热风炉废气采用高效布袋除尘器处理达标后排放，筛分、烘干等无组织废气均采用合理无组织控制措施，满足无组织废气标准要求。. 综上，本项目符合“生态环境分区管控”要求。 4、与质量巩固提升行动方案符合性分析 根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10号），《吉林市生态环境保护委员会办公室关于印发吉林市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案，本项目符合性分析如下表。 表1-4与吉政办发〔2021〕10号文件要求符合性分析 实施方案; 符合性分析. 吉林省环境空气质量巩固提升行动方案. 7.加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 符合。 本项目生产使用的是燃生物质热风炉，不涉及燃煤锅炉。. 10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 符合。 本项目热风炉采用高效布袋除尘器处理后达标排放，本项目不属于重点排污单位，筛分、烘干等无组织废气均采用合理无组织控制措施，满足无组织废气标准要求。. 7.推进“散、乱、污”企业深度整治。持续开展“散、乱、污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的“散、乱、污”企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，予以整改。; 符合。 本项目不涉及。. 吉林省水环境质量巩固提升行动方案. 规范工业企业排水管理。经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。各地政府或工业园区管理机构要组织有关部门和单位对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要依法责令限期退出；经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。; 符合。 本项目无生产废水排放，不涉及排入污水管网。. 加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。; 符合。 本项目符合环境管控单元和环境准入清单要求。. 吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案. 吉林省土壤环境质量巩固提升行动加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单。; 符合。 本项目不属于土壤重点监管项目，不涉及地下储罐。. 表1-5与吉市生环委办发〔2021〕14号文件要求符合性分析 实施方案; 符合性分析. 吉林市空气质量巩固提升行动方案. 7.加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。; 符合。 本项目生产使用的是燃生物质热风炉。. 10.持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 符合。 本项目热风炉采用高效布袋除尘器处理后达标排放，本项目不属于重点排污单位，筛分、烘干等无组织废气均采用合理无组织控制措施，满足无组织废气标准要求。. 吉林市水环境质量巩固提升行动方案. 规范工业企业排水管理。工业企业应当依法取得排水许可和排污许可，住建部门依法开展排水许可监督管理，生态环境部门依法开展排污许可监督管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。市生态环境、市住建部门加强协调配合，组织对进入市政污水收集设施的工业企业排水进行排查，并开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，应依法责令限期完成整改或责令工业企业限期退出；经评估可继续接入污水管网的，要纳入日常监管。各县（市）区、开发区也要依据属地管理原则组织住建等相关部门开展工业企业排水排查、评估等项工作，市住建部门、市生态环境部门要加强对县（市）区、开发区相关部门业务指导，规范排水许可和排污许可监督管理。; 符合。 本项目无生产废水排放，不涉及排入污水管网。. 加强重点行业环境准入管控和清洁生产技术推广。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的行业和项目一律禁止准入。; 符合。 本项目不属于重点监管行业。. 吉林市土壤环境质量巩固提升行动方案. 加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。有序按比例开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年6月底前更新土壤污染重点监管企业名单。; 符合。 本项目不属于土壤重点监管项目，不涉及地下储罐。. 由上表可知，本项目符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（吉政办发〔2021〕10号）》和《吉林市生态环境保护委员会办公室关于印发吉林市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案中的相关要求。 5、其他相关政策要求符合性分析 （1）与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 关于本项目烘干设备与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析，详见下表。 表1-6 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 本项目符合性. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。; 符合。 本项目属于粮食烘干，不属于上述工业项目，不属于煤气发生炉。项目符合现行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于淘汰类炉窑。. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 符合。 本项目热风炉采用生物质颗粒，不涉及燃煤热风炉和冲天炉。. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 符合。 本项目为燃生物质热风炉废气经高效布袋除尘器处理后经18m高烟囱达标排放。. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 符合。 本项目生物质颗粒袋装暂存于原料库，上料过程位于封闭热风炉房内，热风炉炉渣和除尘灰经湿式收集后装袋暂存于密闭灰渣库，满足粒状、块状物料入库，并采取有效抑尘措施。. 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链。; 符合。 本项目为粮食烘干项目，不属于工业项目，无需进园区。. 综上，本项目烘干设备及输送设备等设施均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求。 （2）与《吉林省大气污染防治条例》符合性分析 与《吉林省大气污染防治条例》的符合性分析，详见下表。 表1-7 与《吉林省大气污染防治条例》的符合性分析 《吉林省大气污染防治条例》; 本项目符合性. 排放工业废气或者国家公布的名录中所列的有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实施排污许可管理的单位，应当取得排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 符合。 项目建成后及时申请排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物。. 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁燃区内已建成的燃用高污染燃料设施，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 符合。 本项目采用专用热风炉使用的燃料为生物质颗粒，并配备了高效布袋除尘器，不属于《高污染燃料目录》中高污染燃料范畴，亦不在禁燃区内。. 企业事业单位和其他生产经营者不得新建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目，不得使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。; 符合。 本项目为粮食烘干项目，不属于高污染工业项目，未使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。. 综上，本项目符合《吉林省大气污染防治条例》相关要求。 （3）与《吉林市环境空气污染防治办法》符合性分析 与《吉林市环境空气污染防治办法》的符合性分析，详见下表。 表1-8 与《吉林市环境空气污染防治办法》的符合性分析 《吉林市环境空气污染防治办法》; 本项目符合性. 实行环境空气污染物排放总量控制和排放污染物许可证制度。禁止无证排放。; 符合。 项目建成后及时申请排污许可证，并按照排污许可证要求排放污染物。. 向环境空气排放污染物的，其污染物排放浓度和总量不得超过国家和地方规定的排放标准及污染物总量控制指标，并须按规定缴纳排污费。; 符合。 根据“吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》”，本项目属于其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。. 新建、改建、扩建向环境空气排放污染物的建设项目，必须符合建设项目环境管理规定。 禁止新建不符合国家产业政策的项目。 禁止在城市主导风向的上风向新建严重污染环境空气的建设项目。; 符合。 项目运营期间在采取可行的环保治理措施后，废气经收集处理后达标排放。 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 本项目不属于严重污染环境空气的建设项目。. 对布局不合理、造成环境空气严重污染的排污单位，必须按照城市建设总体规划及环境保护规划的要求实施搬迁。 对纳入国家限期淘汰落后生产能力、工艺和产品目录的工艺和设备，必须按期淘汰。; 符合。 本项目不涉及。. 本市城区6吨（不含6吨）以下的生产锅炉及各类炉灶，禁止燃用原煤。 各县（市）人民政府所在地的城区及建制镇2吨（不含2吨）以下的生产锅炉及各类炉灶，禁止燃用原煤。; 符合。 本项目燃料为生物质，不涉及燃煤。. 新建锅炉及工业窑炉烟囱，必须符合有关烟囱高度的规定。 锅炉及工业窑炉烟囱高度达不到规定要求的，所排放污染物最高允许排放浓度按排放标准值的50％执行。; 符合。 本项目燃生物质热风炉产生的废气经处理后，由18m高烟囱高空排放，其高度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中烟囱高度的规定。. 综上，本项目符合《吉林市环境空气污染防治办法》相关要求。 （4）与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知(国发〔2023〕24号)符合性分析 表1-9 与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知(国发〔2023〕24号)的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》; 本项目符合性. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 符合。 本项目为粮食烘干项目，行业指导目录属于允许类，符合生态环境分区管控，运输过程采用苫布苫盖减少扬尘，热风炉废气采用布袋除尘处理后达标排放。. 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 符合。 本项目燃料为生物质，不使用煤炭，不增加煤炭消费量。. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 符合。 本项目燃料为生物质颗粒，加装高效布袋除尘器，不属于《高污染燃料目录》高污染燃料范畴。. （5）与吉林省人民政府关于印发吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知(吉政发〔2024〕8号)符合性分析 表1-10 与吉林省人民政府关于印发吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知(吉政发〔2024〕8号)的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》; 本项目符合性. 严格新建项目准入。新改扩建项目必须符合国家产业发展规划、政策，以及生态环境保护、产能置换等相关项目准入条件，严格执行相关目标控制要求，坚决遏制盲目上新“两高一低”项目。; 符合。 本项目为新建项目，符合行业指导目录属于允许类，符合生态环境分区管控，运输过程采用苫布苫盖减少扬尘，热风炉废气采用高效布袋除尘处理后达标排放。. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业炉窑以电代煤，持续开展“三侧发力”保电力安全稳定供应，有力有效做好电力保供工作。积极稳妥推进以气代煤，开展水泥熟料生产线清洁能源替代，推动生物质、天然气等燃料替代煤燃料。; 符合。 本项目燃料为生物质，不使用煤炭，不增加煤炭消费量。. 确保工业企业全面稳定达标排放。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，推进燃气锅炉低氮燃烧改造，强化治污设施日常监管，确保达标排放。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 符合。 本项目生物质热风炉废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物可实现达标排放。. （6）与《吉林省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2021.12.31)符合性分析 表1-11 与《吉林省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2021.12.31)的符合性分析 《吉林省关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》; 本项目符合性. 进一步强化燃煤污染治理。大力推动煤炭清洁高效利用，积极稳妥实施散煤治理，建立完善散煤监管体系，合理划定禁止散烧区域，有序推进散煤替代，逐步削减小型燃煤锅炉、民用散煤用煤量。严控新建燃煤锅炉，县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家要求，逐步推进小锅炉淘汰工作。推动65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）实施超低排放改造。加大燃煤锅炉达标排放监管力度，充分利用自动监控、监督性监测、随机抽查等手段强化监管，严格依法查处超标排放行为。强化煤炭质量监管，严厉打击劣质煤炭进入市场流通。; 符合。 项目燃料采用生物质，不使用燃煤。. 加强大气面源污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度。加强建筑渣土运输管理，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。持续提高城市道路机械化清扫覆盖面积。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。加强餐饮油烟、恶臭异味治理，严查露天烧烤、焚烧垃圾、烧纸祭祀、违法燃放烟花爆竹等行为。; 符合。 项目已建成，仅涉及热风炉房建设，不涉及渣土运输等，施工期加强扬尘控制，必要时洒水降尘。. 强化噪声污染治理。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的工业、建筑施工、交通运输以及社会生活噪声污染等问题。建设完善噪声污染防治设施和措施，加强对噪声敏感区的监管。县级及以上城市及时调整声环境功能区划，地级城市根据建成区人口规模及声环境功能区划适时调整监测点位。到2025年，地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测，全省声环境功能区夜间达标率达到85%。; 符合。 本项目采用厂房隔声和基础减振等减少噪声排放，厂界噪声满足标准要求。. （7）与《吉林省生态环境保护“十四五”规划的通知》（吉政办发〔2021〕67号）符合性分析 表1-13 与吉政办发〔2021〕67号符合性 与项目相关的要求; 本项目符合性. 推动能源清洁高效利用，推动煤炭等化石能源清洁高效利用，完善清洁燃料供应体系，推广清洁煤、生物质颗粒、天然气等燃料替代，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售,到2025年，洗选煤比例提高到85%以上。; 符合。 本项目热风炉燃料采用生物质颗粒，不使用煤炭。. 加强噪声污染防治。实施噪声污染防治行动，突出工业生产、道路交通、建筑施工、商业经营等重点领域、重点时段的噪声污染管控，加强对文化娱乐、商业经营中社会生活噪声热点问题日常监管和集中整治，加快解决群众关心的突出噪声问题。; 符合。本项目已基本建成，施工期噪声采用有效噪声防治措施，设备采用减振等措施，噪声可满足达标排放。. （8）与《吉林市生态环境保护“十四五”规划》（吉市政办发〔2022〕12号）符合性分析 表1-13 与《吉林市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 与项目相关的要求; 本项目符合性. 实施重点行业氮氧化物深度治理，推进钢铁、水泥行业企业超低排放改造，推进水泥、玻璃、铸造、金属冶炼等行业废气深度治理。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，重点排污单位规定全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。 全面加强工业无组织排放管控。推进重点行业污染深度治理，强化源头防控，对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。加快清理淘汰类工业炉窑及燃料清洁低碳化替代。; 符合。 本项目不属于上述重点排污单位，热风炉燃料采用成型生物质颗粒，烟气采用高效布袋除尘（属于推荐的可行技术）处理后达标排放，不属于淘汰类炉窑。 项目生产过程无组织采用有效防治措施，减少无组织粉尘排放，强化源头防控。. 规范工业企业排污管理。规范工业企业和园区排污管理，各级人民政府和工业园区管理机构要对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估。将经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的污水依法限期退出污水管网。经评估可继续接入污水管网的，应当依法取得排污许可。积极推动工业废水资源化利用。推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。推进园区内企业间用水系统集成优化。开展石化、有色、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。; 符合。 本项目生产过程不产生废水。. 加强对污染源的管理。对噪声源进行科学的维护，保证良好的运转状态；合理调整工业噪声源的布置，尽量设置在远离或背向噪声敏感点的厂房内，并对厂房进行降噪处置等。; 符合。 本项目整体布局合理，高噪声设备尽量布设在厂房内，满足噪声排放标准。. （9）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 表1-13 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析 与项目相关的要求; 本项目符合性. 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 符合。 本项目产噪设施包括风机、输送带等，通过采取噪声污染防治措施满足达标排放，企业噪声污染防治设施与主体工程保证同时设计、施工和使用。. 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 符合。 本项目设备采用减振降噪措施，运输和装卸过程加强管理，避免产生突发噪声对周边产生影响。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 吉林市永盛粮业有限责任公司成立于2022年，永盛粮业有限责任公司与双河镇村签订租赁协议，租用双河镇村名下土地3862m2，该地块土地证（2001年颁发），根据《关于永吉县双河镇双河镇村一宗地地类情况的复函》（见附件1）可知，该项目占用土地现状土地性质已变更为工业用地。企业目前已建成双塔一体烘干塔1套，热风炉及配套设施等，但未进行生产，属于未批先建项目，但未造成环境污染后果，且企业自身实施停止建设。根据吉林市生态环境局出具的告知书，本项目免予处罚，立即补办环评。 本项目主行业属于“A0514 农产品初加工活动”，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》范畴，根据中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号），“二、关于粮食烘干项目环评类别，对于粮食烘干建设项目，若主要建设内容为粮食烘干塔，应按照《名录》的“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”执行。”因此本项目应编写环境影响报告表。 2.2建设内容 吉林市永盛粮业有限责任公司现状在场地内已建成双塔一体烘干塔1套、热风炉1座（1台6t/h燃生物质热风炉）以及配套除尘器、滚筒筛等，主要建（构）筑物情况见表2-2，具体建设内容见下表： 表2-1项目工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 规模; 备注. 主体工程; 烘干塔; 位于厂区中部，已建设完成双塔一体烘干塔（包括主塔1座和副塔1座），烘干能力300t/d。; 已建. 热风炉房; 热风炉房位于厂区中部，烘干塔西侧，占地面积约为80m2，内部已建成一台6t/h热风炉。; 热风炉已建，热风炉房新建. 储运工程; 晾晒场; 位于厂内北侧空地，占地面积1000m2，湿粮露天存放，表面用防尘网苫盖。; 已建. 潮粮仓; 位于厂区东侧烘干塔旁，直径8.8m，高13.8m，储存能力200t，用于筛分后潮粮暂存。; 已建. 干粮仓; 位于厂区东侧潮粮仓旁，直径8.8m，高13.8m，储存能力200t，用于烘干后玉米暂存。; 已建. 原料库; 原料库面积160m2，储存能力200t，用于储存生物质颗粒。; 已建. 灰渣库; 灰渣库占地面积100m2，储存能力50t，用于储存生物质灰渣。; 已建. 辅助工程; 办公室、检验室; 厂区东侧已建办公室，采用水分测定仪检测进出场玉米水分。; 已建. 公用工程; 供热; 冬季办公室采用电采暖。; 新建. 给水; 用水主要为生活用水，来自双河镇自来水站。; 依托. 排水; 无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田。; 已建. 供电; 依托现有供电管网。; 依托. 环保工程; 废气; 燃生物质热风炉烟气采用布袋除尘器处理后经已建18m高烟囱（DA001）排放。; 已建. 装卸粉尘：潮粮进厂后，暂存于晾晒场，表面苫盖苫布，卸料时尽量降低卸料高度，避免大风天气作业；输送带、提升机密闭，控制及减缓输送带速度，减少装卸及输送粉尘产生，可有效抑制无组织粉尘产生。 筛分粉尘：圆筒筛外部安装密封罩，圆筒筛下方出尘口加装围挡，抑制粉尘排放。 烘干粉尘：采用烘干塔外设置密闭罩，排潮口处安装加密除尘网，抑制无组织粉尘排放。 灰渣粉尘：热风炉位于热风炉房内，除尘灰和生物质炉渣收集时洒水拌湿、装袋暂存于灰渣库。; 圆筒筛密闭罩为新建，其他为已建. 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田，不外排。; 已建. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声。; 已建. 固体废物; 生活垃圾暂存于厂内密闭垃圾桶，定期由环卫部门清运；热风炉产生的炉渣和布袋除尘器产生的除尘灰经湿式收集，装袋暂存，定期外售作为肥料；除尘器布袋定期更换产生废布袋，由厂家回收处置；装卸、输送产生的原粮杂质和烘干截流粉尘装袋暂存，外售作为饲料。; 已建. 环境风险; ①合理设置生物质燃料存放地点，本项目燃料存放在单独燃料间内，远离热风炉房存放；注意生物质燃料使用安全，配备相应的消防器材，并确保消防设施好用。厂房内配备灭火器等消防器材。 ②生物质储存区内严禁吸烟，严禁带入火柴、打火机等火种。 ③加强宣传培训，提高员工消防安全素质。; 已建. 表2-2主要建构筑物建筑面积 序号; 项目名称; 占地面积（m2）; 建筑面积 （m2）; 层数; 结构形式; 备注. 1; 热风炉房; 80; 80; 1; 彩钢结构; 新建. 2; 办公室、检验室; 100; 100; 1; 砖混结构; 已建. 3; 灰渣库; 100; 100; 1; 砖混结构; 已建. 4; 原料仓; 160; 160; 1; 砖混结构; 已建. 2.3项目产品方案 本项目已建成300t/d烘干塔及配套的热风炉，年烘干时间段为11月-3月，时间跨度约为151d，但烘干作业为间歇性作业，烘干设备是否启动取决于湿粮的收购情况，年实际烘干天数约为50d，年烘干湿玉米15000t。 本项目产品方案见表2-3。 表2-3项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量t/a; 储存方式; 备注. 1; 干玉米; 12383.72; 仓库; 烘干后含水量约14%. 产品质量要求： 烘干玉米满足《玉米》（GB1353-2018），详见下表。 表2-4玉米质量指标 等级; 容重g/L; 不完善粒含量 %; 霉变粒含 量; 杂质含量 %; 水分含量 %; 色泽、气 味. 1; ≥720; 4.0; ≤2.0; ≤1.0; ≤14.0; 正常. 2; ≥690; 6.0. 3; ≥660; 8.0. 4; ≥630; 10.0. 5; ≥600; 15.0. 等外; <600; -. 注：“-”为不要求。. 2.4主要原辅材料消耗情况 本项目主要原辅材料详见下表。燃料消耗量计算：将15000吨玉米从水分29%烘干至14%，需要蒸发2611.916吨水，参考《粮食烘干过程中不同外部条件对烘干能耗的影响》中的数据“每烘干1kg水能耗取5200kJ/kg”，因此烘干需要的热能约为13581963.2MJ，热风炉的热效率按照80%计算，则需要消耗16977454MJ，所以需要消耗燃料1244.68t（该生物质颗粒低位发热值13.64MJ/kg（燃料热值3258kcal/kg）。 生物质颗粒成分见下表，生物质颗粒成分分析单见附件4。 主要原辅料及能源消耗见下表。 表2-5主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 包装方式; 运输; 来源; 备注. 原辅材料. 1; 湿玉米; 15000t/a; 散装; 汽运; 当地采购; 含水率29%. 燃料消耗. 2; 生物质颗粒; 1244.68t/a; 袋装; 汽运; 外购; 25kg/袋. 能源消耗. 3; 水; 134.68t/a; —; —; 双河镇自来水站. 4; 电; 15万kW·h; —; —; 供电电网. 表2-6生物质颗粒燃料检测结果一览表 样品; 检测结果. 生物质颗粒; 全水分（%）; Mt; 6.57. 空气干燥基水分（%）; Mad; --. 干燥基灰分（%）; Aad; 16.73. 空气干燥基挥发分（%）; Vad; 68.16. 干燥无灰基挥发分（%）; Vdaf; 82.34. 焦渣特性（型）; CRC; 1. 干基高位发热量（Kcal）; Qgr,d; 3629. 收到基低位发热量（Kcal）; Qnet,ar; 3258. 干基全硫量（%）; St,ad; 0.02. 干基固定碳含量（%）; D; 14.61. 注：企业拟使用生物质颗粒厂家提供分析报告见附件。收到基低位发热量Qnet,ar=13.64MJ/kg. 2.5主要生产设施 本项目主要生产单元及各单元主要生产设施详见下表。 表2-7项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质热风炉; JLR-6，额定6t/h，Q=3000000kcal/h; 套; 1; 热风炉房（室内）. 2; 烘干塔; 3000×3500双塔，300t/d; 套; 1; 烘干场地. 3; 引风机; Y5-47N-8C，P=37kw; 台; 1; 烘干场地. 4; 鼓风机; 4-72N-4.5A,P=5.5kw; 台; 1; 烘干场地. 5; 冷却风机; 4-72-8C，P=18.5kW; 台; 1; 烘干场地. 6; 冷却风机; 4-72-4A，P=7.5kW; 台; 1; 烘干场地. 7; 热风机; Y4-7310D，P=37kW; 台; 1; 烘干场地. 8; 热风机; 9.5D，P=30kW; 台; 1; 烘干场地. 9; 热风机; 9.5D，P=22kW; 台; 1; 烘干场地. 10; 圆筒筛; TCQYH100/320; 台; 1; 烘干场地. 11; 潮粮仓; D=8.8m，H=13.8m; 套; 1; 烘干场地. 12; 干粮仓; D=8.8m，H=13.8m; 套; 1; 烘干场地. 13; 上料机; P=1.5KW; 台; 1; 热风炉房（室内）. 14; 除渣机; 接口420X1700 ZQ200 P=1.5KW; 台; 1; 热风炉房（室内）. 15; 主塔提升机; 6033 K87-17.41，P=11kW; 台; 1; 烘干场地. 16; 副塔提升机; 6033 K87-31.38，P=11kW; 台; 1; 烘干场地. 17; 皮带输送机; 输送能力15t/h; 台; 4; 烘干场地. 18; 布袋除尘器; /; 台; 1; 烘干场地. 19; 铲车; /; 台; 2; 烘干场地. 2.6平面布局 项目建设地点位于吉林市永吉县双河镇铁南路南侧，总占地面积3862m2，厂区东侧为空地，隔空地为农田，南侧为农田，西侧为双河镇村仓库，隔仓库为农田和永吉县君衡木材加工有限公司（已停产），北侧为空地，隔空地为双河镇铁南路和双河镇铁路。 项目厂区总体呈方形，原料进出通过厂区北侧铁南路，潮粮仓及烘干塔位于厂区中部。进场湿粮可临时堆放在晾晒场并用苫布苫盖，逐步送往生产线进行筛分、烘干。 项目平面布局因地制宜、紧密连续，各工段有效衔接，紧凑合理，节省土地资源，且能满足生产工艺需求，详见附图3。 2.7劳动定员及工作制度 本项目运营期劳动定员10人，为双河镇附近居民，均不在厂内食宿。受生产原料收购情况影响，本项目实行综合工作制（阶段性昼夜连续生产），年烘干时间1200h，工作时间50天，每天3班，每班8h。 2.8公用工程 1、水平衡 （1）给水 本项目用水包括生活用水和浇渣用水，运营期员工10人，均不在厂内食宿，根据吉林省地方标准《用水定额》（DB22/T389.2-2025）第四部分居民生活，表1居民生活用水定额表确定员工生活用水按60L/人•d计算，企业年生产时间50天，生活用水量为30m3/a（0.6m3/d）。 浇渣用水量参考《工业锅炉房设计手册》，冲渣用水量为0.2-0.5m3/t灰渣，浇渣用水量按0.5m3/t灰渣计算（灰渣产生量209.36m3/a），则年热风炉灰渣降尘用水104.68m3/a。全部损耗不外排。 综上所述，本项目运营期（50天）用水量134.68m3/a（2.69m3/d）。 （2）排水 本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水。 项目生活污水产生量按照用水量的80%计，产生量24m3/a（0.48m3/d），排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 热风炉灰渣降尘用水104.68m3/a，全部损耗不外排。 表2-8 项目水平衡表（单位m3/a） 项目; 新鲜水用量; 损耗量; 排水; 去向. 浇渣用水; 104.68; 104.68; 0; 全部进入灰渣，不外排。. 生活用水; 30; 6; 24; 防渗旱厕. 图2-1 项目水平衡图（单位m3/a） 2、供电 项目依托厂区现有供电管网，可满足本项目用电需求。 3、供暖 本项目办公室采用电供暖。 4、供热 生产供热来源于6t/h热风炉。 2.9物料平衡 表2-9项目物料平衡表 计量单位：t 进料; 出料. 湿玉米 （含水29%）; 15000; 干玉米（含水约14%）; 12383.72. 废气; 水蒸气; 2611.916. 装卸粉尘; 0.006. 筛分粉尘; 0.248. 烘干粉尘; 0.619. 固废; 原粮杂质（装卸、筛分截留粉尘）; 1.014. 烘干截留粉尘; 2.477. 合计; 15000; 总计; 15000. 筛分粉尘和装卸粉尘合计为原粮杂质=0.03+1.238-0.006-0.248=1.014t |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10施工期 1、施工期 本项目主体已经建成，包括双塔一体烘干塔、热风炉、潮粮仓、干粮仓、圆筒筛、布袋除尘器及烟囱等，后期加盖热风炉房、增加圆筒筛密闭罩和设备调试后可投产使用。 （1）已建工程施工期包括主体工程建设、设备安装，施工过程中产生扬尘、废水、噪声及固体废物等。 已建工程施工期工艺流程及产排污节点如下。 设备安装 G、N、S、W W：废水 G：废气 N：噪声 S：固废 主体工程建设 G、N、S、W 图2-2已建工程施工期工艺流程及产排污节点图 （2）未建工程施工期包括热风炉房和圆筒筛密闭罩建设、设备调试，施工过程中产生少量扬尘、废水、噪声及固体废物等。 未建工程施工期工艺流程及产排污节点如下。 热风炉房、圆筒筛密闭罩建设 设备调试 G、N、S、W W：废水 G：废气 N：噪声 S：固废 G、N 图2-3未建工程施工期工艺流程及产排污节点图 2.11运营期 （1）本项目生产工艺流程简述及产污节点如下： 18m烟囱 布袋除尘 潮粮进场、卸料 热风炉 烘干塔 潮粮仓 提升机 输送带 N G5、S5、N G3 G1、N G1、N、S1 装车外售 G4、S3、S4、S2、N G1、N 干粮仓 筛分 输送带 G1、S1、N G2、S1、N 图2-3运营期生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 原料装卸：原料由汽车运输进厂，临时卸料至晾晒场暂存待用。该过程会产生装卸无组织粉尘G1、噪声N、原粮杂质S1。采用卤素水分测定仪检测粮食含水率，原理为热失重分析法，通过卤素灯加热使样品水分快速蒸发，同时实时称重，由质量损失计算水分含量，检测过程不产生污染物。 原料初清：晾晒场原料通过密闭输送带将原料输送至圆筒筛初步清理出杂质（原粮杂质主要为玉米皮等）。筛分后的玉米经密闭输送带送到潮粮仓暂存，经过清理过筛工序去除大部分原粮杂质（主要为玉米皮和杂质）S1、过筛过程产生设备噪声N。 烘干：潮粮仓里的潮粮通过塔前提升机送至烘干塔，当粮食到达储粮段的低料位时，启动热风炉开始送热风对粮食烘干；物料高于上料位时报警，停止进粮；物料低于下料位时报警，开始进粮。物料在上、下料位之间时，启动排粮电机开始排粮。调整进料量，使系统处于动态平衡。潮粮经过储粮段进入烘干段，在烘干段内对粮食加热，使粮食水分汽化，汽化水分从废气角状盒排出，从而使粮食得到第一次烘干。经过第一次烘干的粮食进入缓苏段，在缓苏段不通热风，粮食经过缓苏后，其粮粒内部的水分重新分布，以消除水分梯度，使粮食的干燥更加均匀。经过缓苏后的粮食进入下一个烘干段和缓苏段，如此循环，直到粮食彻底得到烘干，烘干后的粮食在冷却段（冷却机负责向冷风段提供冷空气，冷却机为烘干塔内自带设备）内经过冷却降低到合适的温度后，由排粮段经排料斗排出，经检验达到合格水分要求后的干玉米经输送至干粮仓。 烘干过程产生烘干粉尘G5，通过烘干塔排潮口排放，排潮口安装加密除尘网，烘干塔外设置密闭罩，可减少80%粉尘排放，截留粉尘沉降至烘干塔底部以固体废物S5形式收集，烘干塔、输送带和提升机运行时产生设备噪声N1。 热风炉：热风炉产生的热烟气经过换热器将冷空气加热，冷空气温度升高后，即为生产所需的热空气，热空气通过热风机吹入烘干塔烘干段，对潮粮进行烘干。该过程产生的废气为热风炉燃烧烟气G3、炉渣清理过程产生的粉尘G4；产生的固废为热风炉灰渣S2、除尘器除尘灰S3、定期更换的废布袋S4，以及鼓风机、引风机、热风炉等产生的设备噪声N。 外运：玉米经过烘干经水分检测仪检测达到要求水分指标要求后，由输送带输送至干粮仓，根据客户订单外售，该过程会产生装卸粉尘G1、设备噪声N、装车噪声N。 表2-9 主要产排污节点表 污染源; 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; G1; 装卸; 颗粒物; 采用密闭式输送带和提升机输送，可减少80%粉尘排放。. G2; 筛分; 颗粒物; 圆筒筛上方安装密封罩，设备连接处加入密封胶，可减少90%粉尘排放。. G3; 生物质热风炉; 颗粒物、SO2、NOx; 布袋除尘器（处理效率99%）+18m烟囱（DA001）. G4; 灰渣粉尘; 颗粒物; 灰渣采用湿式除渣，装袋暂存于密闭仓库中，可有效减少无组织粉尘排放。. G5; 烘干粉尘; 颗粒物; 烘干塔排潮口处安装加密除尘网，烘干塔外设置密闭罩，可减少95%粉尘排放。. 废水; W1; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物; 排入防渗旱厕，定期清掏还田。. 固体废物; S1; 装卸、筛分、烘干; 玉米皮; 外售作为饲料原料。. S2; 生物质热风炉; 炉渣; 外售作为农肥. S3; 除尘灰; 外售作为农肥. S4; 袋式除尘器; 废布袋; 更换后由厂家回收处置. S5; 烘干; 烘干截留粉尘; 外售作为饲料原料. S6; 职工生活; 生活垃圾; 厂内密闭垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 企业租用双河镇村工业用地建设粮食烘干项目，该项目于2022年开工建设，目前已建成烘干塔、热风炉及布袋除尘器、烟囱、圆筒筛等，属于未批先建，项目开工建设至今未进行生产，无信访情况发生。 由于项目建成之后一直未生产，且及时纠正违法行为，没有造成危害后果。吉林市生态环境局依据《中华人民共和国行政处罚法》、《生态环境行政处罚办法》，决定对该企业存在的违法行为不予行政处罚。 该企业不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境 3.1.1空气质量达标区判定 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用《吉林省2024年环境状况公报》监测数据，见下表。 表3-1 2024年吉林市环境空气质量现状评价表 评价指标; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. CO-95per; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时平均第90百分位数; 135; 160; 84.4; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. 吉林市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、22μg/m3、51μg/m3、34μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为135μg/m3；上述污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值。由此判断项目所在区域吉林市2024年为环境空气质量达标区。 3.1.2补充监测 （1）监测项目、监测单位及时间 本项目特征污染物：TSP、氮氧化物。 吉林市环投信息技术咨询有限公司于2025年12月16日-18日连续监测3天。具体见下表，监测点位图见附图4。 （2）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.2，本项目补充监测点位位于该项目所在区域主导风向下风向50m。补充监测详见下表，监测点位置见附图。 表3-2 环境空气补充监测点位基本信息 监测点名称及坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. A1 N126.18159413° E43.46483411°; TSP 氮氧化物; 2025.12.16~2025.12.18连续3天; 东北; 50. （3）评价标准及方法 评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/C0i 式中：Ii─i污染物的标准指数； Ci─i污染物的实测浓度，mg/m3； C0i─i污染物的评价标准，mg/m3。 其中Ii＜1.0时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Ii≥1.0时，则表明该污染物超标。 （4）现状监测结果及分析 TSP、氮氧化物执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表2中二级标准要求。监测数据统计及评价结果见下表。 表3-3 其他污染物环境质量现状监测和评价结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测结果/（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 项目所在地下风向; TSP; 日平均; 300; 220-227; 75.7; 0; 达标. 氮氧化物; 小时平均; 250; 31-37; 14.8; 0; 达标. 日平均; 100; 30; 30; 0; 达标. 由上表可知，评价区域TSP、氮氧化物能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表2中二级标准。 3.2地表水环境质量 本项目所在区域的地表水为岔路河，根据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004），属于“岔路河磐石市、永吉县农业用水、渔业用水区”执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息”的要求，项目所在地属于官厅桥国控断面和星星哨水库省控断面的汇水范围，本次评价采用吉林省吉林生态环境监测中心公布的2025年1季度-4季度吉林市水环境质量季报，水质情况详见下表。 表3-4 吉林市2025年水环境质量情况 控制类型; 断面; 水质类别; 主要污染指标. 1季度; 2季度; 3季度; 4季度. 国控; 官厅桥; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无. 省控; 星星哨水库; Ⅲ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅲ类; 无. 依据吉林省2025年1季度-4季度断面水质情况结果，水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。 3.3声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）可知，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需监测噪声。 3.4生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目利用现有厂区，用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 3.5土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。本项目为粮食烘干项目，生产过程不存在土壤环境直接接触的环境污染途径。因此，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 3.6地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。本项目为粮食烘干项目，生产过程不存在地下水环境污染途径，因此，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境500m范围内无风景名胜区、自然保护区、文化区，厂界西侧为双河镇村，北侧为铁路，东侧、南侧均为农田。本项目厂界外500米范围内环境保护目标见下表。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 本项目附近的地表水体为厂界外西南侧约855m的岔路河和厂界东侧1000m的倒木河。 4、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，双河镇村生活饮用水来自双河镇自来水站，位于项目东北侧5500m。 5、生态环境 本项目场地位于吉林市永吉县双河镇铁南路南侧，占地不涉及生态保护红线范围内。评价范围内环境保护目标调查详见下表。 表3-7 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 相对距离; 保护内容; 保护级别. 大气环境; 双河镇村; 西; 160-500m; 36户居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 双河镇村; 西北; 245-500m; 43户居民. 零散居民; 南; 195m; 1户居民. 地表水环境; 岔路河; 西南; 855m; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 倒木河; 东; 1000m; 地表水. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，详见下表。 表3-8 施工期废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m³. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 未建完部分后续施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），已建成部分于2022年完成，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）详见下表。 表3-9 施工期噪声标准 污染物; 环境噪声标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 等效A声级; 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 等效A声级; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 二、营运期 1、废气 本项目筛分废气、烘干粉尘、装卸废气以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放最高允许浓度标准；按照热风炉的工作原理，热风炉烟气（颗粒物、SO2、烟气黑度）应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）中表2、表4二级标准，以及4.6.1及4.6.3条款烟囱高度要求，本项目新建烟囱周边200m范围内无高于12m的建筑物，因此烟囱设置为18m高，符合GB9078-1996要求，该标准中无NOx排放浓度限值要求，热风炉烟气中NOx参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。 表 3-10 废气排放执行标准 项目; 污染物; 限值; 标准来源. 有组织废气; 颗粒物; 200mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 二氧化硫; 850mg/m3. 林格曼黑度; 1级. 氮氧化物; 240mg/m3 1.088kg/h（18m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 热风炉周边; 颗粒物; 5mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 无组织废气; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 注：烟囱高度18m，氮氧化物排放速率限值根据内插法计算. 2、噪声 本项目根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）7.2（d）可知“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，因此本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表3-11 噪声排放标准一览表 类别; 环境噪声标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固体废物 本项目产生的固体废物贮存、利用、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部办公厅2024年1月22日印发）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》的要求，实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。本项目无废水外排，涉及的总量指标为氮氧化物（NOx）、二氧化硫（SO2）、烟尘。 本项目不属于执行重点行业排放管理的建设项目。本项目属于《吉林省生态环境厅关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》中“执行一般行业排放管理的建设项目”，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。本项目无需申请总量，仅对新增污染物排放量进行核算。 废气污染物总量：颗粒物1.144t/a；二氧化硫0.2t/a；氮氧化物1.27t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目现状已建成烘干塔、热风炉、除尘器、烟囱、干粮仓和湿粮仓等，后续未建成部分施工期包括建设热风炉房和圆筒筛密闭罩，为防止项目建设对环境造成明显影响，建设单位对施工期污染物采取了一系列的污染防治措施，现就已建成工程施工期污染防治措施进行回顾性分析，后续建设工程施工期环境影响和措施与已建工程保持一致。 4.1施工期废气 施工期废气包括土石方施工，建筑材料在运输、堆存过程产生的扬尘等 已采取如下污染防范措施： （1）施工场地周围设置不低于2m的硬质围挡，建材堆放点相对集中，对粉尘性材料的运输、装卸和临时堆放，均采取遮盖、洒水和防风遮挡措施。遇到易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 （2）使用商品混凝土，运输车辆实行封闭运输，避免在运输过程中的抛撒。尽量选用排气量较少车辆及施工设备，减少尾气污染 （3）采用的焊机配备焊接烟尘净化器，减少焊接烟尘排放。 通过采取上述措施，施工期对大气环境的影响在可接受的范围内。 4.2施工期废水 施工期污水主要有施工人员生活污水。由于施工期较短，施工过程中施工机械和车辆不在施工现场清洗，不产生施工废水。 已采取如下污染防范措施： （1）施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。 （2）严格检查施工机械，保障施工机械设备正常运行和及时维修，避免跑、冒、滴、漏的油污排放。 通过采取上述措施，施工期对地表水环境的影响在可接受的范围内。 4.3施工期噪声 施工期噪声主要来源于施工机械、设备安装以及车辆运输产生的噪声，噪声强度约为70-90dB（A）。 已采取如下污染防范措施： （1）合理安排施工时间，制订施工计划时，尽量避免高噪声设备同时施工。并且严禁在夜间进行高噪声施工作业。 （2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，严格限制或禁止使用高噪声设备。同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转噪声。 （3）严格控制强噪声设备的作业时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工。 通过采取上述措施，施工期对噪声环境的影响在可接受的范围内。 4.4施工期固体废物 项目施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 已采取如下污染防范措施： （1）施工过程中产生的废包装袋、废建材等建筑垃圾，加强管理，做好防尘和清运工作。建筑垃圾按要求分类处置，严禁乱堆乱放。可回收部分外售综合利用，不可利用部分指定的建筑垃圾场填埋。 （2）生活垃圾应定点堆放，及时清运送往垃圾填埋场填埋处理。 通过采取上述措施，施工期固体废物均得到合理处置，不会对外环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.6废气 本项目运营期废气包括热风炉烟气和装卸、烘干、筛分、除渣等工序产生的无组织废气。 4.6.1有组织废气 本项目新建1台6t/h热风炉，燃料为生物质颗粒，根据生物质成分分析单可知，该生物质颗粒低位发热值13.64kJ/kg（燃料热值3258kcal/kg），热风炉生产时间为24h/d（1200h/a），根据热风炉厂家提供资料，热风炉热效率80%，生物质燃料消耗量1244.68t/a，燃料燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx等。 本项目生物质热风炉产生的燃烧废气采用布袋除尘器处理，布袋除尘器处理达标后烟气经18m高烟囱排入环境空气。 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）中规定“污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定”，本项目相关源强核算优先参考源强核算技术指南、排污许可证申请与核发技术规范以及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》。 本项目采用物料衡算法对烟气中颗粒物和二氧化硫进行污染源核算，采用系数法（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430、工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数）对烟气量和氮氧化物进行污染源核算。 ①烟气量计算过程如下： 参照上表工业废气量产污系数为6240标立方米/吨-原料，生物质使用量为1244.68t/a，本项目运行1200小时，经计算烟气量为7766803.2Nm3/a（6472.336Nm3/h）。 ②颗粒物计算公式如下： 式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R----核算时段内锅炉燃料消耗量，t； Aar----收到基灰分的质量分数，%； dfh----锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc----综合除尘效率，%； Cfh----飞灰中的可燃物含量，%。 表4-1 颗粒物计算结果 计算公式; R（t）; Aar（%）; dfh（%）; ηc（%）; Cfn（%）; EA（t/a）. 1244.68; 15.63; 50; 99; 15; 1.144. 注：①参考《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991—2018）表B.2，链条炉排炉取10-20%，生物质燃料额外加30%，故本次dfh取50%；②Aar =Ad×（100-Mt）/100，本项目生物质干燥基灰分Ad为16.73，全水分Mt为6.57，则Aar为15.63；③项目采用布袋除尘器，根据表B.6袋式除尘器效率为99%-99.9%，保守考虑本项目ηc取99%。④Cfh值根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2000）表4取15%。. 根据上表计算结果可知，热风炉烟气采用布袋除尘器处理，由1根18m高烟囱（直径0.3m）排放，颗粒物排放量为1.144t/a。 ③二氧化硫计算公式如下： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B中表B.7，SO2排放量依据以下公式计算： 式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t； R----核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar----收到基硫的质量分数，%； q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηs----脱硫效率，%；本项目为0； - ---燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 表4-2 二氧化硫计算结果 计算公式; R（t）; Sar（%）; q4（%）; ηs（%）; K; ESO2（t/a）. 1244.68; 0.019; 15; 0; 0.5; 0.20. 注：①根据表B.3燃生物质炉K为0.3-0.5，本项目取0.5；②本项目为链条炉，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的附录B表B.1选用5%～15%，本项目q4取15%；③根据Sar=St.ad*（100-Mt）/100计算可知，本项目生物质干燥基硫分St.ad为0.02，全水分Mt为6.57，Sar为0.019。. 根据上表计算结果可知，二氧化硫排放量为0.20 t/a。 ④氮氧化物计算公式如下： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4生物质锅炉的产污系数计算： Ej=R×βj×(1−η100)×10−3 式中：Ej----核算时段内第j种污染物排放量，t； R---核算时段内燃料耗量，t或万m³； βj----产污系数； η---污染物的脱除效率，%。 表4-3 氮氧化物计算结果 计算公式; R（t）; βj; η; ENOx（t/a）. 1244.68; 1.02; 0; 1.27. 注：①参见HJ953附录F，锅炉无低氮燃烧直排取1.02kg/t-燃料；. 经计算得出热风炉年氮氧化物排放量为1.27t。 表4-4 项目大气污染物排放情况一览表 排放源; 污染物; 产生情况; 治理措施及去除率; 排放情况; 排放标准 mg/m3. 排气量m3/h; 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. DA001 （热风炉烟囱）; 颗粒物; 6472.336; 14729.35; 95.33; 114.4; 布袋除尘器，除尘效率99%; 147.29; 0.95; 1.144; 200. SO2; 25.75; 0.17; 0.2; 25.75; 0.17; 0.2; 850. NOx; 163.52; 1.06; 1.27; 163.52; 1.06; 1.27; 240（18m烟囱速率限值1.088kg/）. 由上表可知，生物质热风炉烟气中颗粒物、SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和速率要求。 表4-5 排放口信息一览表 编号; 名称; 烟囱底部中心坐标/m; 烟囱高度/m; 烟囱出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）; 类型. 经度; 纬度; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. DA001; 热风炉烟囱; 126.18074656; 43.46425398; 18; 0.3; 25.45; 120; 1200; 0.95; 0.17; 1.06; 一般排放口. 4.6.2无组织废气 ①装卸粉尘 本项目装卸粉尘主要为原料玉米的装卸粉尘。玉米仓储在厂区作业过程中由于玉米的频繁运输、玉米粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，在玉米接收、入仓、出仓、进出玉米运输、打包、装卸过程中会有粉尘泄漏出来，受原料的湿度、温度以及天气和管理水平影响较大。年装卸湿玉米15000t，参考《逸散性工业粉尘控制技术》可知，产污系数为0.002kg/t-原料，年工作1200h，则装卸粉尘产生量约为0.03/a。经控制提升机及输送带装卸及减缓装卸速度，输送带密闭，可抑制80%粉尘排放，则粉尘排放量为0.006t/a。 ②筛分废气 玉米筛分是去除玉米中轻杂质的重要环节，小于筛孔眼的物料落下，大于筛孔眼的大杂质流向尾端进入大杂质出口。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），筛分处理过程颗粒物排放量在无控制措施情况产生系数取值区间为0.1kg/t~4.6kg/t产品。玉米中粉尘的含量受原料的湿度、温度以及天气等因素有关由于粮食筛分为潮粮筛分，粉尘产生量较小，故粉尘系数取值0.1kg/t产品，年产干玉米12383.72t，则筛分产生的粉尘产生量为1.238t/a。粮食在筛分过程中会产生粉尘，企业在圆筒筛上安置密封罩，设备连接处加入密封胶，可抑制粉尘的排放，可抑制80%粉尘排放，则筛分粉尘排放量约为0.248t/a。 ③烘干粉尘 在玉米烘干之前，经过清理筛分工序去除大部分粉尘和玉米皮，玉米烘干过程中，热风烘干后的废气通过废气角状盒排出进入烘干设备自带废气通道。一方面，废气从风道顶部的排潮口排出，另一方面，从角盒排出的杂质通过重力沉降落在废气道底部的收集斗内。收集斗内的杂质收集到一定程度后，可通过打开底部的检修门将杂质排出清理。通过每层的排潮口排出少量的粉尘及玉米皮，对周围的环境有一定影响。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储，干燥过程中产污系数为0.25kg/t产品，本项目干粮产量约为12383.72t，则本项目干燥过程中产生的粉尘量为3.096t/a，采用烘干塔排潮口处安装加密除尘网，除尘网定期清理，烘干塔外设置密闭罩，可有效抑制粉尘约80%，截留后粉尘作为烘干截留粉尘，未被截留的烘干粉尘以无组织排放，故本项目烘干粉尘排放量约为0.619t/a。 ④灰渣粉尘 本项目生物质颗粒燃料进厂后直接送往原料库堆存，根据生产需要运送至热风炉房上料，由于所用燃料为成型生物质颗粒，粒径较大，且为袋装，因此生物质颗粒堆存、上料过程产生的扬尘量较少。因此产生粉尘主要为灰渣清理及储存过程的无组织粉尘。 本项目热风炉炉渣在从炉膛中清理和储运过程中、除尘器在清理除尘灰和储存过程中产生的粉尘，年产生灰渣209.36t，参考《逸散性工业粉尘控制技术》P67中灰渣的装运颗粒物排放量产生系数取值区间为0.01kg/t~0.05kg/t（渣），本项目灰渣从炉膛出来时直接洒水拌湿装袋密封保存，因此产污系数值取0.01kg/t（此系数为考虑了抑尘效果后的取值，因此不再额外给出去除率），则粉尘产生量及排放量均为0.0021t/a。 4.6.3废气源强核算汇总 项目废气污染源源强核算结果及相关参数情况汇总详见下表。 表4-6项目废气产生及排放情况一览表 排放源; 排气量m3/h; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放规律h/a; 排放 标准mg/m3; 达标情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 有组织; 热风炉; 6472.336; 颗粒物; 14729.35; 114.4; 布袋除尘器+18m烟囱; 147.29; 0.95; 1.144; 1200; 200; 达标. SO2; 25.75; 0.2; 25.75; 0.17; 0.2; 850; 达标. NOx; 163.52; 1.27; 163.52; 1.06; 1.27; 240（18m烟囱速率限值1.088kg/ ）; 达标. 无组织; 装卸粉尘; /; 粉尘; /; 0.03; 输送带、提升机密闭; /; 0.006; /; 1.0; 达标. 筛分废气; /; 粉尘; /; 1.238; 圆筒筛加装密封罩; /; 0.248; /; 1.0; 达标. 烘干粉尘; /; 粉尘; /; 3.096; 设置加密除尘网、烘干塔外设置密闭罩; /; 0.619; /; 1.0; 达标. 灰渣粉尘; /; 粉尘; /; 0.0021; 湿式除渣+灰渣装袋储存于密闭仓库; /; 0.0021; /; 1.0; 达标. 4.6.4废气污染物防治措施可行性分析 （1）有组织废气 本项目热风炉废气采用布袋除尘器进行处理。 根据《排污许可证申请与和核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）附录 A（资料性附录）可行技术参考表，本项目采用的袋式除尘为可行技术。 b.无组织废气 装卸粉尘：潮粮进厂后，暂存于晾晒场，表面苫盖苫布，卸料时尽量降低卸料高度，避免大风天气作业；输送带、提升机密闭，控制及减缓输送带速度，减少装卸及输送粉尘产生，可有效抑制无组织粉尘产生。 筛分粉尘：圆筒筛外部安装密封罩，圆筒筛下方出尘口加装围挡，可抑制80%粉尘的排放。 烘干粉尘：采用烘干塔外设置密闭罩，排潮口处安装加密除尘网，可有效抑制80%粉尘排放，烘干截留粉尘通过塔底排出。 灰渣粉尘：热风炉位于热风炉房内，除尘灰和生物质炉渣收集时洒水拌湿、采用袋装储存等方式抑制无组织粉尘产生。 采取上述措施处理后，厂界无组织颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值要求。 综上，本项目所采取的废气治理措施技术可行，且可以达标排放，对周边环境影响可接受。 4.6.5 废气自行监测 根据项目生产特征和污染物的排放特征，按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要求。确定环境监测的内容有主要废气监测的监测项目、频率、点位见下表4-8。 因此，本项目监测计划详见下表： 表4-7废气监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 有组织; 热风炉烟囱（DA001）; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 氮氧化物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值. 无组织; 热风炉周边; 颗粒物; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值. 4.6.7非正常工况条件下污染物排放 非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目主要体现在废气处理装置运行不正常出现的异常排放，开、停车调试，检修等非正常工况排放。 本项目废气非正常排放主要体现在废气处理装置，即除尘器缺少日常监管维护，处理效率下降，除尘器综合处理效率下降至50%。非正常排放情况本项目污染物排放情况详见下表。 表4-8 热风炉烟气非正常排放情况一览表 排放源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放浓度mg/m3; 持续时间min; 排放量kg. 热风炉 废气; 颗粒物; 14729.35; 除尘器处理效率50%; 7364.675; 30; 23.83. 由上表可知，在非正常工况下，烟囱排放的颗粒物排放浓度增大。烟尘不能达标排放。为防止生产废气非正常工况下超标排放，企业应加强废气污染治理设施的管理，定期检修，确保废气治理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也应相应停止生产。为杜绝废气非正常情况下超标排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②做好布袋更换记录，定期更换滤袋，检修更换前做好主生产线的停车准备等工作； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力，避免治理措施发生故障导致的异常排放。 ⑤如临时污染防治设施故障，要立即抢修，应及时停止生产，避免事故状态下废气超标排放影响大气环境。 4.7废水 4.7.1生活污水 本项目运营期劳动定员10人，均不在厂内食宿，根据吉林省地方标准《用水定额》（DB22/T389.2-2025）第四部分居民生活，表1居民生活用水定额表确定员工生活用水按60L/人•d计算，企业年生产时间50天，生活用水量为30m3/a（0.6m3/d）。产污系数取0.8，生活污水产生量为24m3/a（0.48m3/d），排入防渗旱厕，定期清掏还田。 4.7.2生产用水 - 浇渣用水量参考《工业锅炉房设计手册》，冲渣用水量为0.2-0.5m3/t灰渣，浇渣用水量按0.5m3/t灰渣计算（灰渣产生量209.36m3/a），则年热风炉灰渣降尘用水108.97m3/a。全部损耗不外排。 4.7.3废水源强分析 生活污水中污染物及其产生浓度参照《给水排水设计手册》中生活污水主要污染物浓度：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L。 本项目废水及主要污染物产生、排放情况见下表。 表4-9 项目废水情况一览表 废水种类; 排放量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 排放情况. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排入防渗旱厕，定期清掏还田，不外排. 生活污水; 24; SS; 200; 0.00480. COD; 300; 0.00720. BOD5; 150; 0.00360. 氨氮; 30; 0.00072. 4.8噪声 4.8.1噪声源强核算 本项目营运期噪声源主要为风机、提升机等设备及风机运行时产生的噪声，噪声级为75～85dB（A）。具体噪声强度见下表。 表4-10 热风炉房主要生产设备噪声源强表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声功率级）dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 上料机; 70; 38; 5; 1; 1; 62.5; 0:00-24:00; 15; 52.5; 1. 2; 除渣机; 70; 35; 6; 1; 2; 72.5; 15; 62.5; 1. 注：项目设施建设位置集中在厂区中部，则表中坐标以项目所在西南角为原点（126.18034154°，43.46416053°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 表4-11 主要生产设备噪声源强表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 鼓风机; 40; 8; 1; 85; 基础减振、隔声罩; 0:00-24:00. 2; 引风机; 32; 10; 1; 85; 基础减振、隔声罩. 3; 冷却风机; 48; 15; 0.5; 85; 基础减振、隔声罩. 4; 冷却风机; 49; 12; 1; 85; 基础减振、隔声罩. 5; 热风机; 42; 10; 1; 85; 基础减振、隔声罩. 6; 热风机; 42; 8; 1; 85; 基础减振、隔声罩. 7; 热风机; 45; 12; 1; 85; 基础减振、隔声罩. 8; 圆筒筛; 56; 22; 5; 75; 基础减振. 9; 主塔提升机; 45; 12; 10; 80; 基础减振. 10; 副塔提升机; 46; 10; 10; 80; 基础减振. 11; 皮带输送机1; 23; 25; 20; 75; 基础减振. 12; 皮带输送机2; 48; 28; 10; 75; 基础减振. 13; 皮带输送机3; 54; 17; 10; 75; 基础减振. 14; 皮带输送机4; 54; 7; 10; 75; 基础减振. 注：项目设施建设位置集中在厂区西南侧，则表中坐标以项目所在西南角为原点（126.18034154°，43.46416053°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 4.8.2预测方法 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。预测公式见下表。 表4-12预测公式一览表 公式名称; 公式; 符号意义. 噪声户外传播衰减公式; Lp－距声源r米处的声压级，dB（A） LPO－参考位置r0的声压级，dB（A） r0－参考位置距声源的距离，m r－预测点距声源的距离. 多声源在某点声压级的叠加公式; LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB（A） LPi－第I个声源在某点的声压级，dB（A） n－噪声源个数. 噪声从室内向外传播的声级差计算公式; L2－靠近隔墙（或窗户）室外的声压级，dB（A） L1－靠近隔墙（或窗户）室内的声压级，dB（A） TL－隔墙（或窗户）的传播损失. 4.8.3预测结果 预测及评价结果见下表。 表4-13环境噪声预测及评价结果表 单位：dB（A） 预测点; 空间相对距离（m）; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 是否达标. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东侧厂界; 76; 28; 1; 49.7; 60; 50; 达标. 南侧厂界; 45; -24; 1; 48; 60; 50; 达标. 西侧厂界; -2; 2; 1; 44.1; 60; 50; 达标. 北侧厂界; 28; 38; 1; 48.8; 60; 50; 达标. 注：表中以厂界西南侧拐点（126.18034154°，43.46416053°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由预测结果可知，本项目选用低噪声设备，安装减振基础，风机安装隔声罩，该项目投产后，噪声源产生的噪声通过减振、距离衰减、厂房隔声等措施后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4.8.4噪声污染防治措施可行性分析 ①在保证工艺生产的前提下尽量选择低噪声设备，降低噪声源强，同时采取必要的减振、隔振措施；设施设备应加强日常维护和保养，保证设施设备在正常情况下进行生产作业。 ②烘干塔热风机、冷风机采取减振、隔声罩等措施，加强对设备的维修保养。 ③加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 通过采取以上降噪措施，可以有效降低噪声的影响。 4.8.5噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），并结合项目污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，制定污染源监测计划，噪声监测计划见表4-14。 表4-14污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测频次; 监测内容; 执行标准. 噪声; 厂界外1m东侧; 1次/季度; Leq、Lmax; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界外1m南侧. 厂界外1m西侧. 厂界外1m北侧. 注：昼间、夜间均生产的需分别监测昼间Leq和夜间Leq。夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测。. 4.9固体废物 4.9.1固体废物产生及排放 本项目固体废物主要为生活垃圾、生物质炉渣、除尘灰、废布袋、原粮杂质、烘干截留粉尘。项目设备不使用机油、润滑油，润滑采用固体黄油，日常维护时仅补充，无废机油、废润滑油和含油抹布等危险废物产生。 （1）袋式除尘器收集的除尘灰 生物质热风炉废气污染治理设施除尘器产生的除尘灰产生量依据以下公式计算： 除尘灰=烟尘产生量×ηc 式中：ηc：除尘效率，%； 根据以上公式和项目烟尘产生量，计算除尘灰产生量如下表。 表4-15 除尘灰计算结果 烟尘产生量（t/a）; ηc（%）; 除尘灰t/a. 114.4; 99; 113.256. 根据计算结果可知，除尘灰产生量为113.256t/a，采用完好的旧燃料包装袋收集，袋装暂存于封闭灰渣贮存库房内，外售作肥料。 （2）热风炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法计算锅炉灰渣产生量。 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，％； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。 各参数取值及灰渣计算结果见下表： 表4-16 灰渣计算结果 计算公式; R（t）; Aar（%）; q4（%）; Qnet.ar（kJ/kg）; Ehz（t/a）. 1244.68; 10.78; 15; 13640; 209.36. 根据上表计算结果可知，燃生物质热风炉产生的灰渣产生量为209.36t/a，根据前文计算除尘灰产生量113.256t/a，计算得炉渣量为96.106t/a。灰渣出渣时洒水抑尘装袋暂存于封闭灰渣贮存库房内，外售作肥料。 （3）废布袋 燃生物质热风炉废气污染治理设施布袋除尘器需定期更换布袋，废布袋产生量约0.1t/a，废布袋更换后由厂家回收处置。 （4）生活垃圾 项目工作人员10人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，则生活垃圾产生量0.25t/a，暂存在密闭垃圾箱内，委托环卫部门统一处理。 （5）原粮杂质 由装卸、筛分过程产生，主要是玉米杂质及玉米皮（不含石子），则原粮杂质产生量为1.014t/a；袋装暂存于仓库，外售做饲料。 （6）烘干截留粉尘 烘干塔密闭罩截留粉尘产生量为2.477t/a，暂存于仓库，外售做饲料。 表4-17固废产生及处理情况一览表 序号; 分类; 固废名称; 固废代码; 产污环节; 产生量（t/a）; 处理方式和去向. 1; 一般固废; 除尘灰; SW59 900-099-S59; 袋式除尘器; 113.256; 外售用作肥料. 2; 炉渣; SW03 900-099-S03; 热风炉; 96.104; 外售用作肥料. 3; 废布袋; SW59 900-009-S59; 袋式除尘器; 0.1; 更换后由厂家回收. 4; 生活垃圾; /; 职工; 0.25; 环卫部门集中处置. 5; 原粮杂质; SW59 900-099-S59; 筛分、装卸; 1.014; 外售用作饲料. 6; 烘干截留粉尘; SW59 900-099-S59; 烘干; 2.477; 外售用作饲料. 注：固体废物代码参照《固体废物分类与代码目录》. 4.9.2固体废物环境管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。 4.10土壤、地下水 本项目生产原料为玉米，属于天然物质，不包含涉及重金属、有机化合物的物料。本项目生产过程不涉及重金属及持久性有机污染物，不涉及有毒有害物质，不产生危险废物。 生产过程中不涉及地下水及土壤的污染途径；运营期不会对地下水和土壤产生不利的影响。 4.11环境风险 本项目为粮食烘干项目，热风炉运行过程中不涉及有毒有害危险品使用，燃料为生物质压缩成型颗粒，运营期产生的污染物主要为热风炉烟气和灰渣。本项目正常运营过程中不会对土壤及地下水造成影响。 （1）风险判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目所涉及的易燃物料为生物质颗粒，故本项目风险潜势为I，环境风险评价为简单分析，因此不设置专章。 （2）风险识别 本项目主要燃料为生物质颗粒，为易燃品，在储存过程遇火源引发火灾，既造成巨大经济损失又可能造成不必要的人员伤亡。 （3）环境风险防范措施 ①合理设置生物质燃料存放地点，本项目燃料存放在单独燃料间内，远离热风炉房存放；注意生物质燃料使用安全，配备相应的消防器材，并确保消防设施好用。厂房内配备灭火器等消防器材。 ②生物质储存区内严禁吸烟，严禁带入火柴、打火机等火种。 ③加强宣传培训，提高员工消防安全素质。 - 4.12环境监测 - 本项目自行监测的内容如下： 表4-20自行监测一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 有组织; 热风炉烟囱（DA001）; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年. 氮氧化物; 1次/年. 无组织; 热风炉周边; 颗粒物; 1次/年. 厂界（上风向1个监测点、下风向3个监测点）; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界四周外1m，各设一个监测点; Leq、Lmax; 1次/季. 注：昼间、夜间均生产的需分别监测昼间Leq和夜间Leq。夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时进行监测。. 4.13环保投资估算及验收“三同时” 为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本环评提出的运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为110万元，其中环保投资为5万元，占总投资的4.5%。环保投资明细详见下表。 表4-21 “三同时”及环保投资一览表 类别; 污染源; 验收内容; 验收要求; 金额（万元）. 废气; 生物质 热风炉烟气; 布袋除尘器+18m烟囱; 烟尘、SO2、林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）; 1. 氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值和速率. 筛分粉尘; 圆筒筛上安装密封罩，圆筒筛下安装围挡; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 1. 烘干粉尘; 烘干塔外设置密闭罩，排潮口处安装加密除尘网. 装卸、输送粉尘; 晾晒场采用防尘网苫盖，卸料时尽量降低卸料高度，避免大风天气作业；输送带、提升机密闭，控制及减缓输送带速度. 灰渣粉尘; 除尘灰和生物质炉渣收集时洒水拌湿、采用袋装储存等方式抑制无组织粉尘产生. 废水; 生活污水; 排入防渗旱厕; 定期清掏; 0.1. 噪声; 生产设备; 采用低噪声设备，将产噪设备（热风炉）置于封闭房间内，并加装减振垫等降噪设备，加强维护设备处于良好运行状态; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求; 0.9. 固废; 生活垃圾; 暂存于垃圾桶，定期由环卫部门统一清运; 不产生二次污染; 1.5. 除尘灰; 外售作为农肥料. 炉渣; 外售作为农肥料. 原粮杂质; 暂存于仓库，外售作为饲料. 废布袋; 定期更换，更换后由厂家回收处置. 烘干截留粉尘; 暂存于仓库，外售作为饲料. 环境风险; 火灾; 灭火器; /; 0.5. 合计; 5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 热风炉排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 布袋除尘器+18m烟囱 | 热风炉颗粒物、SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值 |
|  | 装卸废气 | 颗粒物 | 晾晒场采用苫布苫盖，卸料时尽量降低卸料高度，避免大风天气作业；输送带、提升机密闭，控制及减缓输送带速度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 筛分废气 | 颗粒物 | 圆筒筛上安装密封罩，圆筒筛下安装围挡 |  |
|  | 烘干粉尘 | 颗粒物 | 烘干塔外设置密闭罩，排潮口处安装加密除尘网 |  |
|  | 灰渣粉尘 | 颗粒物 | 湿式除渣、装袋暂存于密闭灰渣库 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 排入防渗旱厕，定期清掏还田 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级LAeq | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，隔声罩等 | GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾暂存于厂内密闭垃圾桶，定期由环卫部门清运；热风炉产生的炉渣和布袋除尘器产生的除尘灰经湿式收集，装袋暂存，定期外售作为肥料；除尘器布袋定期更换产生废布袋，由厂家回收处置；装卸、输送产生的原粮杂质和烘干截流粉尘装袋暂存，外售作为饲料。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理设置生物质燃料存放地点，本项目燃料存放在单独燃料间内，远离热风炉房存放；注意生物质燃料使用安全，配备相应的消防器材，并确保消防设施好用。厂房内配备灭火器等消防器材。 ②生物质储存区内严禁吸烟，严禁带入火柴、打火机等火种。 ③加强宣传培训，提高员工消防安全素质。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）日常环境管理 营运期加强环保管理，建立、健全环保制度，配备专职环保人员，负责环保设施的运转、维护，确保环保设施的正常有效运行，做到污染物稳定、达标排放。 （2）规范化排污口 各污染源排放口应规范设置，在“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。 （3）环保验收要求与内容 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告及其他档案资料存档备查。 （4）排污许可证申请制度 本项目运营后应严格按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020），排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。本项目投产前应申请排污许可。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，吉林市永盛粮业有限责任公司粮食烘干项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“生态环境分区管控”，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在项目所在地的建设具备环境可行性。

# 附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.0191t/a | / | 2.0191t/a | +2.0191t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | NOx | / | / | / | 1.27t/a | / | 1.27t/a | +1.27t/a |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 113.256t/a | / | 113.256t/a | +113.256t/a |
|  | 炉渣 | / | / | / | 96.104t/a | / | 96.104t/a | +96.104t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 原粮杂质 |  |  |  | 1.014t/a |  | 1.014t/a | +1.014t/a |
|  | 烘干截流粉尘 | / | / | / | 2.477t/a | / | 2.477t/a | +2.477t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①