吉市(舒)环建(表)字〔2026〕2号

关于吉林省禾田农机有限责任公司报废农机拆解建设项目环境影响报告表的批复

吉林省禾田农机有限责任公司：

你单位《关于<吉林省禾田农机有限责任公司报废农机拆解建设项目环境影响报告表>环评审批的申请》和委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《吉林省禾田农机有限责任公司报废农机拆解建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于舒兰市新村路1771号，厂区北侧110m处为农田及气象局观测站，厂区西侧45m处为敬老院，厂区南侧为五桦公路，厂区东侧为气象局。该项目利用原有场地新建封闭式结构报废农机拆解生产线、报废农机停放区、危废贮存点、一般固废暂存间及其他配套设施等，建成后年可拆解报废农机1000辆。项目总投资为150万元，其中环保投资30万元。

该项目符合国家产业政策，根据环境影响报告表评价结论和吉林市环境保护科学研究院《吉林省禾田农机有限责任公司报废农机拆解建设项目环境影响报告表的评估意见》（吉市环科字评估〔2026〕12号），在项目全面落实本报告提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则上同意项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

（二）严格落实大气污染防治措施。落实有组织废气处理措施，农机剪切废气采用集气装置收集（收集效率60%），经布袋除尘器（去除效率99%）处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；废油液抽取废气采用集气罩收集（收集效率60%），经活性炭吸附装置处理后（处理效率35%），通过15m高排气筒（DA001）排放。废气中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求。

有效控制废气的无组织排放，加强预拆解车间的废气收集；车间内及时吸尘、洒水抑尘。厂界颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放标准限值要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水采用防渗沉淀池收集，定期清掏后还田。车间地面冲洗废水采用废水收集池收集，初期雨水采用雨水收集池收集。地面冲洗废水和初期雨水经均质、隔油、絮凝、沉淀等处置措施处理后，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及舒兰市天时水务有限公司协议指标的要求，定期外运至舒兰市天时水务有限公司集中处理，严禁随意排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声减振设施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，周边敏感点（西侧敬老院）声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。运营期产生的废油液、废蓄电池、废电路板、废尾气净化装置、废活性炭等危险废物，须分类收集后暂存于危废贮存点（必须落实重点防渗），定期交由有资质的单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度。油箱、废钢铁、废塑料等一般工业固废分类收集后外售回收单位。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照“分区防渗”原则，做好拆解车间、危废暂存区等重点防渗区的防渗工作，防渗层性能须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。报废车辆存储场地、污水管道等一般防渗区须落实相应防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（七）切实做好环境污染事故预防工作，及时排除环境污染事故隐患，避免因各种事故造成环境污染。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定本项目突发环境事件应急预案，并报舒兰市生态环境综合行政执法大队备案。

三、有效衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，在规定时限内进行排污许可证登记。要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施自行组织验收，并向社会公开相关信息。

- 环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 附《吉林省禾田农机有限责任公司报废农机拆解建设项目环境影响报告表》（报批版）

（此页无内容）

吉林市生态环境局

2026年3月26日

主题词：环保 项目 环评 批复

抄  送：吉林东北煤炭工业环保研究有限公司

吉林市生态环境局              2026年3月26日印发

（共3份）