吉市（龙）环建（表）字〔2026〕3号

关于港美生物科技（吉林）有限公司新建年产50000吨氯虫苯甲酰胺颗粒剂项目           环境影响报告表的批复

港美生物科技（吉林）有限公司：

你单位《关于对〈港美生物科技（吉林）有限公司新建年产50000吨氯虫苯甲酰胺颗粒剂项目环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林省鸿源环境科技咨询有限公司编制的《港美生物科技（吉林）有限公司新建年产50000吨氯虫苯甲酰胺颗粒剂项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 港美生物科技（吉林）有限公司租用吉林省吉林市龙潭区沅江路南侧原吉林市美林化工有限公司闲置厂区及厂房，本项目建成后，全厂年产50000吨0.4%氯虫苯甲酰胺颗粒剂、10000吨复混肥和10000吨掺混肥。

主体工程：利用现有1层钢结构的生产车间建设氯虫苯甲酰胺颗粒剂生产线，包括1套挤压造粒设备及1套自动包装设备、1套掺混设备及1套自动包装设备；辅助工程：现有办公楼内新设30m2化验室，用于化验氯虫苯甲酰胺含量，产品全分析化验委托有资质单位处理；储运工程：依托现有440m2库房分区放置原料及产品；环保工程：厂内设1座钢结构危险废物贮存点、50m3地上喷淋塔集液池、有效容积为1100m3事故收集池及其他配套设施，生产车间、库房设15cm高慢坡。冬季采用电取暖，生产无需加热。本项目未新增占地面积，新增劳动定员10人，生产时间为每年10月至次年5月，挤压造粒工序年生产3960h，掺混工序年生产3030h。本项目总投资1500万元，环保投资15万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强建设期环境管理。本项目施工人员生活污水经厂区污水管网总排口排入市政污水管网；车辆运输、物料堆放采取防尘措施；建筑垃圾及时清运至建筑垃圾指定堆放点，生活垃圾及废弃包装物分类收集至垃圾箱，由环卫部门定期清运。使用低噪声施工机械，控制施工期噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将项目建设对外界环境影响降至最低。落实施工期的各项污染防治措施，防止发生环境污染和扰民事件。

2.该项目运营期喷淋废水存于吨桶内，回用于半成品氯虫苯甲酰胺颗粒的生产，不外排；生活污水经厂区污水总排口排入市政污水管网后由吉林石化公司污水处理厂处理达标后排入松花江。加强管理，确保出厂废水满足市政管网入网标准。

3.本项目运营期主要为混拌、挤压造粒、筛分、拆袋、投料、计量、包装等工序产生的废气，主要污染物为颗粒物、氨。原料及产品均使用带有内衬的包装袋封口放置；挤压造粒工序搅拌机上方投料口、掺混工序配料机投料口各设集气罩；车间内粉尘经10个顶吸式集气口收集，卧式搅拌机、挤压造粒机、滚筒筛、计量包装秤均采取密闭措施，收集废气均由脉冲式布袋除尘+水喷淋处理后通过15m高排气筒排放。加强管理，确保废气中颗粒物、氨有组织排放浓度满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1限值要求；厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求；厂界氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

- 4.优先选用低噪音设备，采取有效的隔声减振措施，生产期间车间密闭。加强管理，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（东、南、西侧）、4类（北侧）声环境功能区限值。

5.严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“减量化、资源化、无害化”，防止产生二次污染。本项目原料废包装袋暂存库房，定期由原料供应商回收；氯虫苯甲酰胺原药废包装袋、废布袋收集暂存危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置；布袋除尘器收集尘、生产车间地面收集尘、喷淋塔集液池底泥、检验不合格产品均作为原料回用于半成品氯虫苯甲酰胺生产；生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6.严格落实环评报告中地下水和土壤污染防治措施，防止对地下水和土壤环境造成不利影响。厂区进行分区防渗，按照不同的防渗要求做好防渗工作。生产车间及仓库地面、车间慢坡、厂区道路简单防渗；喷淋塔集液池、事故池、危险废物贮存点建设重点防渗，满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

7.严格落实环评报告中的风险防范和应急措施。及时制定污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

8.企业应衔接排污许可证监测要求，落实监测计划，制定自行监测方案。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2026年4月14日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2026年4月14日印发 |